Eléments du PLU

Terrain : UM16*5L30 HF7 (A), 58 rue des Futaies , Carbon-Blanc

Mars : UM33*5L30

1.1. Destination des constructions

• Habitation :

Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin...

1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des

risques et à la protection contre les nuisances

Géo risque

1.3.4.3. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales

A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le

projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface.

La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus :

- de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement.

- du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en

second rang ou au-delà.

Pour les parties de bâtiment enterrées ou semi enterrées, les rampes d’accès aux parkings souterrains, le point

haut de l’accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15 cm

au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité.

En cas d’impossibilité d’application des règles ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de proposer une

solution de gestion des eaux pluviales et d’en démontrer la viabilité et la pérennité.

1.3.4.4. Affouillements et exhaussements

Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :

- qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisés --à l’exécution d’une autorisation d’occupation du sol --;

- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ;

- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou

à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement

Toute réalisation de nouveau logement, y compris sans création de surface de plancher, engendre l’application

des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement", à l’exception des logements locatifs sociaux

faisant l'objet d'un prêt aidé de l'Etat.

1.4.1.3. Normes de stationnement

Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles, aux

constructions existantes et changements de destination. Dans ces deux derniers cas, les normes s’appliquent

conformément aux conditions définies dans les "modalités pour les constructions existantes et les

changements de destination" fixées au "1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement" ci-dessus.

| Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Secteur 4 | Secteur 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --0,2 -- 1 place mini par logmt | 1 place mini par logmt | 1 place pour 65m² de SP sans que le nombre mini de place imposé pour le total de l’opération soit < à 1 place/lgmt et > à 2 places/lgmt | 1 place pour 55m² de SP sans que le nombre mini de place imposé pour le total de l’opération soit < à 1 place/lgmt et > à 2 places/lgmt | 1 place pour 50m² de SP sans que le nombre mini de place imposé pour le total de l’opération soit < à 1 place/lgmt et > à 2 places/lgmt |

SP : surface de plancher

Conforméement aux dispositions particulière relatives à la diversitésociale, à l’habitat et au logement il est fait application des dispositionsindiqués au 1.4.1.2 – Modalité de calcul des places de stationnement dans le cadre d’un projet situé à moins de 500m d’une gare ou d’une station de transport en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet.

1.4.2. Stationnement des vélos

Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute

construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.

2. Morphologie urbaine

Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol autorisées au précédent chapitre.

Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation (recul (R), retrait par rapport

aux limites séparatives (L1 et L2), emprise bâtie, hauteurs (HT et HF) et espace en pleine terre).

Pour connaître les dispositions règlementaires applicables à tout projet, il faut se référer à l'ensemble des

chapitres :

- "2.2. Dispositions réglementaires - cas général"

- "2.3. Cas particuliers" pour les règles morphologiques

- "2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords"

2.1.1. Emprise bâtie

Définition

L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme.

L'emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou par une surface

maximum.

L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis.

Sont déduits :

- tout ou partie des balcons,, oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, dansla limite de 1 m de débord ;

- tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux, dans la limite de

1,5m de débord ;

- les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements ;

- les dispositifs de protection solaire (pare-soleils…) ;

- les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ;

- des dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ;

- les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…) ;

De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie :

- les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux

(notamment les piscines non couvertes) ;

- par logement, une seule construction d'emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à 2,50 m ;

- les murs de clôture et les murs de soutènement ;

- les dispositifs voués au stationnement des vélos, couverts et non fermés par des murs pleins ;

- les dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ;

- les composteurs ;

- les dispositifs de protection contre le bruit des infrastructures prévus le cas échéant en application du "1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances" du présentrèglement.

2.1.2. Implantation des constructions

Les implantations sont définies par des reculs (R), des retraits (L1 et L2).

2.1.2.1. Recul (R)

Définition

Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées ("voiries à vocation dominante des déplacements", "voiries à vocation relationnelle et de proximité" telles que définies au "3.1.2 Conditions de desserte" du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou projetées.

Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP).

Constitue une emprise publique un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés.

La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et la voie ou l’emprise publique.

Principes généraux

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés :

- tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations ou compostage, débords de toitures, les dispositifs de protection solaire, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs

d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur ;

- tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux dans la

limite de 1,5m de débord ;

- les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les

constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant

avant travaux, à l’exception des piscines ;

- les locaux ou aires de présentation des bacs destinés à la collecte des déchets à condition qu’ils bénéficient

d’un traitement qualitatif et paysager en lien avec le secteur environnant et que leur gestion soit en

conformité avec le règlement de collecte en vigueur.

- les places de stationnement telles que prévues à l’article 2.4.4.2.

Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des

constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.

A l’exception des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, dûment exigées par la

règlementation en vigueur, et d'une seule place dans les autres cas, le stationnement est interdit dans une

bande de 5 m à compter des voies et emprises publiques. Leurs conditions de réalisation sont définies au

"2.4.4. Aménagement des abords et plantations" au paragraphe "Espaces affectés au stationnement, voiries,

constructions semi-enterrées".

2.1.2.2. Retraits (L1 et L2)

Définition

Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2.

Celles-ci s’entendent de la manière suivante :

- L1 : il s’agit de limites séparatives latérales ;

- L2 : il s’agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.

Le retrait L peut dépendre de l'existence d'une baie. Ne constitue pas une baie :

- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du

plancher pour les étages supérieurs ;

- une ouverture dans une toiture en pente n'offrant pas de vue directe ;

- une porte non vitrée ;

- un châssis fixe et à vitrage translucide.

Principes généraux

A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les dispositifs de protection solaire ,tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation et à la production des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisées les constructions de faibles dimensions telles

que précisées au "2.3. Cas particuliers" du présent règlement, les constructions ou parties de constructions

dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les

auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.

Peuvent également être implantés dans les marges de retrait, les dispositifs destinés à assurer l'accès des

constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.

2.1.3. Hauteurs (HF et HT)

Définition

La hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre, d'une part le niveau du sol avant

travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l'emprise publique (VEP) et d'autre part, un point spécifique de la construction.

- Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse.

- Pour la hauteur totale HT, il s'agit du point le plus élevé de la construction.

Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs des éléments suivants :

- une hauteur de façade HF ;

- une hauteur totale HT ;

- un gabarit ;

- un nombre de niveaux.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT :

- les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies

renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération de l'eau pluviale, dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;

- les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ;

- les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées ;

- une sur-hauteur de 1,10 m maximum de l'acrotère quand celle-ci fait fonction d'équipement de sécurité des terrasses inaccessibles.

Principes généraux

Si le principe constructif lié à l’utilisation de matériaux biosourcés induit des hauteurs différentes pour un même

nombre de niveaux, alors les HF et les HT peuvent être adaptées en conséquence.

L'indication HF (A) fixée au plan de zonage établit la possibilité pour une construction neuve de réaliser un dernier

étage en attique. Il est alors fait application des dispositions suivantes :

- il n’est pas tenu compte, le cas échéant, du gabarit fixé par ailleurs ;

- l'étage en retrait est obligatoirement en recul d'au moins 2,50 m par rapport au nu des façades principales. Ce

recul ne s’applique pas aux façades pignons adossées aux limites séparatives latérales ;

- le débord de toiture ou de pergola au-dessus du retrait de l'étage en attique ne peut dépasser 1 m ;

- si la hauteur HF (A) est fixée à partir de la voie ou de l'espace public existant ou projeté, elle ne s'applique que

dans la bande A ou, à défaut, dans une bande de 18 m à compter de la voie ou de l'espace public (ou du recul

minimum imposé le cas échéant). Dans les autres cas, la HF (A) s'applique sur toute la zone.

Dans le cadre d’une façade latérale :

- il est fait application de la HF ;

- la HT est adaptée pour permettre l’élévation du pignon (partie supérieure du mur portant les versants du toit).

2.1.4. Espaces en pleine terre

Définition

Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.

Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter.

Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à

limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.

Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre :

- les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ;

- l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ;

- l'aménagement de tout stationnement ;

- la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ;

- les fosses d'assainissement individuel.

Toutefois, sont admis dans les EPT :

- les dispositifs de géothermie horizontale de surface ;

- dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ;

- les dispositifs d'arrosage enterré ;

- les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions

existantes ;

- les clôtures.

Principes généraux

Au moins la moitié de ces espaces doit être d’un seul tenant, configurée pour planter les arbres requis

règlementairement et doit permettre un véritable usage de cet espace à vivre.

Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué de 10 points (exemple : 40 % - 10 % = 30 %) dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.

Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à

condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est

compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.

Dans ces deux cas, la mise en oeuvre du coefficient s’ajoute à la proportion fixée au 2.2.1.

2.1.5. Coefficient de végétalisation (CV)

Définition

Le coefficient de végétalisation favorise la végétalisation du bâtiment et de ses abords (mur végétal, dalle plantée,

parking...). Il permet de répondre de manière complémentaire à des objectifs de biodiversité, de rafraîchissement, de confort thermique et de qualité paysagère. Il s’applique en plus de l’espace en pleine terre.

L’obligation est définie par un pourcentage appliqué à la surface du terrain.

On peut y répondre selon différentes modalités (présentées dans le tableau ci-après) qui peuvent être combinées, chacune d’elle bénéficiant d’un coefficient de pondération.

| Modalités de mise en oeuvre | Coefficient de pondération | A titre indicatif, équivalence pour 10 m² avec le CV |
| --- | --- | --- |
| Espace en pleine terre | 1 | 10m² |
| Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 2 m | 0,9 | 11 m² |
| Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur de terre végétale comprise entre 80 cm et 2 m | 0,7 | 14 m² |
| Espace vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale comprise entre 30 cm et inférieure 80 cm | 0,5 | 20 m² |
| Revêtement semi-perméable ou aux joints enherbés pour stationnement ou voies pompier (exemples : modules alvéolaires, pas japonais, pavés ou dalles non jointées sur couche de gravier/sable…) | 0,2 | 50 m² |
| Plante grimpante dans une fosse de plantation de 60x60x60 cm minimum : une surface de support de 5 m² est comptée pour chaque plante | 0,7 | 14 plantes |
| Mur végétalisé avec un système d’arrosage et avec substrat hors-sol | 0,3 | 33 m² |
| Toiture végétalisée intensive, plantée avec système d’arrosage, recouverte de plus de 30 cm de terre végétale (hors installations techniques) | 0,7 | 14 m² |
| Toiture végétalisée semi-intensive recouvertes de 15 à 30 cm de terre végétale | 0,5 | 20 m² |
| Toiture végétalisée extensive avec substrat supérieur ou égal à 5 cm | 0,4 | 25 m² |
| Jardinière sur toit ou en balcon constitutive de l'architecture de dimension minimale de 30x30x30 cm | 0,3 | 33 m² |

Principes généraux

MODE DE CALCUL :

Calcul de l’obligation :

Surface du terrain x % requis = CV

Modalités de réponse :

(surface de type A x coefficient de pondération A) + (surface de type B x coefficient de pondération B) + … + (surface

de type K x coefficient de pondération K) ≥ CV

Exemples (non exhaustifs) de mise en oeuvre pour une parcelle de 500 m² avec un coefficient de végétalisation de

5%, soit un CV = 500 x 5% = 25 :

- 25 m² d’espace en pleine terre (25x1= 25)

- 50 m² de toiture végétalisée semi-intensive (50x0,5 = 25)

- 50 m² de stationnement aux joints enherbés + 14 plantes grimpantes + 5 m² d’espace en pleine terre (50x0,2 +

10 + 5x1 = 25)

- 40 m² d’espace vert sur dalle de 30 cm + 7 plantes grimpantes (40x0,5 + 5 = 25,1)

- 33 m² de mur végétalisé + 38 m² de toiture végétalisée extensive (33x0,3 + 38x0,4 = 25)

- 50 m² de stationnement semi-perméable + 24 m² de toiture semi-intensive + 2 jardinières en balcon de 1mx5m

(50x0,2 + 24x0,5 + 10x0,3 = 25).

2.2. Dispositions réglementaires - cas général

L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant et de

son environnement immédiat en tenant compte notamment de :

- l'implantation des constructions avoisinantes ;

- la topographie ;

- des masses végétales et des arbres qui participent à la qualité du paysage. Les constructions et installations sont réalisées en dehors du houppier des arbres existants conservés et celui des arbres projetés mesurés à l’âge adulte ;

- la proximité d’un élément de patrimoine écologique, naturel, bâti et/ou paysager ;

Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces verts perceptibles depuis la voie.

Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes avant l'approbation du PLU 3.1, suivant le "2.1. Définitions et principes" et les règles fixées ci-après.

Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au "2.2.1. Constructions, installations et

aménagements neufs" du présent règlement.

Pour les travaux concernant les constructions existantes, il faut se référer au "2.2.2. Constructions, installations

et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1" du présent règlement.

Ces règles sont définies par une règle écrite et / ou indiquées, pour tout ou partie, au plan de zonage. Dès lors qu’une règle est portée au plan de zonage et à sa légende, elle se substitue à la règle écrite.

Toutefois, certains cas peuvent relever de dispositions réglementaires particulières indiquées au "2.3. Cas particuliers".

Dès lors qu’un projet cumule, sur le même terrain d’assiette, une construction neuve et des travaux d’extension sur construction existante avant l’approbation du PLU 3.1, il est fait application pour l’ensemble du projet des règles pour les constructions existantes concernant les emprises bâties et les espaces en pleine terre.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des règles fixées ci-après est applicable à chaque terrain issu des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 800 m² de surface de plancher. Dans ce dernier cas, l’intégralité des règles fixée ci-après s’applique à l’ensemble du projet ; toutefois, chaque terrain issu des divisions devra être configuré pour inscrire un cercle de 5 mètres minimum de diamètre en pleine terre.

Tout projet de construction(s) neuve(s) d’une surface de plancher supérieure à 1000 m² doit comporter :

- soit des installations de production d’énergies renouvelables

- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et

d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.

2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs ou créés après

l’approbation du PLU3.1

| Implantation | Si regroupement parcellaire : les volumes bâtis doivent recréer le rythme de la séquence de voirie Si EB projetée ≥ 240 m², il est imposé de fragmenter les volumes |  |
| --- | --- | --- |
| Emprise bâtie (EB) | EB ≤ 40 % superficie du terrain |  |
| Recul (R) | R ≥ 4 m ou adapté à la séquence Dans la marge de recul, la superficie non nécessaire au stationnement est plantée en pleine terre |  |
| Retrait latéral (L1) Retrait fond parcelle (L2) | HF ≤ 4 m | L1 ≥ 0 m ou L1 ≥ 4 m en cas de façades avec baies |
|  |  | L2 ≥ 4 m |
|  | HF > 4 m | L1 ≥ 4 m |
|  |  | L2 ≥ 6 m |
| Espace en pleine terre | ≥ 25 % superficie de terrain |  |
| Hauteur façade (HF) Hauteur totale (HT) | Gabarit : HF = 4 m / Pente 50 % / HT = 8 m à partir des limites séparatives (schéma 1) R+1 maximum Si HF fixée au plan de zonage, applicable du gabarit avec HT = HF + 4 m Si HT fixée au plan de zonage, il n’est pas fait application du gabarit Toitures terrasses accessibles interdites à moins de 2 m d’une limite séparative Latérale |  |

| Implantation | Si regroupement parcellaire : les volumes bâtis doivent recréer le rythme de la séquence de voirie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si EB projetée ≥ 240 m2, il est imposé de fragmenter les volumes pour tenir compte des caractéristiques du secteur |  |
| Emprise bâtie (EB) | EB ≤ 35% superficie du terrain |  |
| Recul (R) | R ≥ 5 m ou adapté à la séquence En l’absence de séquence R ≥ 5 m |  |
| Retrait latéral (L1) Retrait fond parcelle (L2) | Sur une limite : L1 ≥ 0 m L1 ≥ 4 m en cas de façade avec baie générant une vue droite | Sur l’autre limite : L1 ≥ 5 m |
|  | L2 ≥ HF |  |
| Espace en pleine terre (EPT) | EPT ≥ 35% superficie du terrain |  |
|  | Obligation d’inscrire un cercle de 10 m de diamètre dans la partie du terrain en pleine terre |  |
| Coefficient de végétalisation (CV) | ≥ 5% de coefficient de végétalisation en plus de l’EPT requis règlementairement |  |
| Hauteur façade (HF) Hauteur totale (HT) | Gabarit : HF = 4 m / Pente 50% / HT = 8 m à partir des limites séparatives (schéma ciaprès) R+1 maximum |  |
|  | Toitures terrasses accessibles interdites à moins de 4 m d’une limite séparative |  |

Schéma 1

2.3. Cas particuliers

Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en

complément de celles fixées au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général", ou portées au plan de zonage.

2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions

Les présentes règles sont applicables sous réserve des dispositions fixées aux "1.2. Occupations et utilisations du sol interdites" et "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" de la présente zone.

Construction isolée  annexe à l’habitation (garage, dépendance …) :

Est implantée librement, sans tenir compte des retraits, une seule construction isolée annexe à l’habitation (garage, dépendance…) par logement, dès lors  Pour chaque logement une seule construction annexe à l’habitation (garage, dépendance) et sans disposer d’accès direct avec celle-ci peut être implantée dans les marges de retrait et sans

tenir compte du cercle d’EPT, dès lors qu’elle n’est pas constitutive d’un nouveau logement et  que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- une emprise bâtie inférieure ou égale à 30 m²,

- une hauteur totale inférieure ou égale à 4,50 m,

- une hauteur de façade inférieure ou égale à 3,50 m.

- absence de baie générant une vue droite sur la parcelle voisine.

Piscine et petite construction isolée (abri de jardin, réserve à bois…) :

Sont Est implantées sans tenir compte des retraits et de l'emprise bâtie et du cercle d’EPT, tout en respectant un recul minimum de 3 mètres :

- une seule petite construction isolée par logement sans disposer d’accès direct avec celui-ci, dès lors que son emprise bâtie est inférieure ou égale à 10 m² et que sa hauteur totale est inférieure ou égale à 2,50 m ;

- une piscine par logement dont la hauteur n'excède pas 60 cm.

Piscine :

Dans le cas d’une construction principale existante avant l’approbation du PLU 3.1, une piscine par logement dont la hauteur n'excède pas 60 cm est autorisée dès lors qu’elle respecte un recul minimum de 3 mètres et le

pourcentage d’espace en pleine terre. Le cercle d’EPT, quant à lui, n’est pas requis.

Dans le cas d’une construction principale existant avant l’approbation du PLU, la piscine doit respecter les

obligations en matière d’EPT précisées à l’article 2.2.2.

2.3.2. Constructions et installations techniques

2.3.5. Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones

humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager

2.3.4.3. Règles particulières pour la prise en compte et la mise en valeur des éléments

naturels, bâtis et paysagers

Une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut être autorisée imposée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ou de l'environnement, ou d’une "protection patrimoniale" établie au titre du PLU 3.1 repérés au plan de zonage.

Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas

général" :

- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique qu’elle soit

arborée (constituée d’un ou plusieurs arbres) et/ou arbustive ;

- une zone humide (repérée ou non) ;

- une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ;

- un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ;

- afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble bâti

d’habitations architecturalement homogène.

Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à

l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement doivent être respectées.

Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide...

L'implantation des constructions et installations devra ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en

tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses

végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage

remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti devra permettre de

préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs

abords

2.4.1. Aspect extérieur des constructions

2.4.1.1. Dispositions générales

La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés

- au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants,

- aux sites,

- aux paysages naturels ou urbains

- ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires,

circulation de l’air…).

La double orientation des logements doit être privilégiée lorsque la configuration du terrain le permet.

Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection

patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document

traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au

patrimoine" du présent règlement.

Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection

patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette

dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (par exemple en termes d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes,

d'accompagnements paysagers).

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte

de la construction principale.

Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à la production et  l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture  prendre en compte la

composition architecturale des constructions. Les dispositifs non encastrés sont autorisés.

- Matériaux

Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le

phénomène d’îlot de chaleur.

Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de

l’environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.

L’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables, de réemploi, ou biosourcés (issus de matières

naturelles) doit être privilégiée.

- Toiture

Les installations techniques situées en toiture (tels que locaux d’ascenseur, conduits et gaines de ventilation...)

doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis les

constructions voisines plus hautes.

Dans le cas de la réalisation d’une toiture terrasse, sa végétalisation et/ou l’implantation de panneaux

photovoltaïques solaires doivent être privilégiées.

- Façades

Toutes les façades des constructions d'angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs voies, ainsi que les

pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de qualité équivalente.

Des protections solaires externes doivent être prévues sur les baies ensoleillées (exposées d’est en ouest en

passant par le sud), adaptées à leur taille et à leur exposition, sans entraver l’ensoleillement en hiver.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible

possible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les

façades ou sur les clôtures ;

- les dispositifs techniques tels que les appareils de climatisation et de chauffage ne doivent pas être visibles

depuis l’espace public. Ils sont localisés à l'intérieur des constructions ou à défaut sur les façades latérales ou

arrière.

2.4.1.2. Constructions nouvelles

Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d'éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé.

Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en

tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie, et notamment :

- de la composition des façades limitrophes,

- des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.),

- de la volumétrie des toitures.

Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet d’expression contemporaine est

autorisé dès lors qu'il participe à la qualité du paysage urbain dans lequel il s’insère.

2.4.1.4. Rez-de-chaussée et devantures en façade sur l'espace public

Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux

aveugles en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent

présenter des rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit

être cohérent avec les niveaux des étages supérieurs.

2.4.2. Clôtures

Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur (exception faite des grillages).

Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre une bonne

intégration dans les séquences urbaines et paysagères. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la

construction principale. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.

Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité

des équipements publics ou d'intérêt collectif.

Lorsque le terrain est exposé à un risque d'inondation, les clôtures doivent être réalisées de manière à ne pas

entraver la libre circulation des eaux.

Lorsque le terrain est concerné par par  une servitude d’utilité publique, des prescriptions différentes de celles-ci-dessous peuvent être imposées.

2.4.2.2. Clôtures nouvelles

Dans ce cadre, la clôture sur le domaine public ou dans les marges de recul imposées doit être réalisée à l'aide :

- soit d’un mur plein d’une hauteur inférieure ou égale à 1,20 m ;

- soit d'un dispositif à claire-voie posé le cas échéant sur un mur bahut de 1 m de hauteur maximum. Le tout

ne peut excéder au total 1,60 m.

Cette clôture est de préférence doublée d'une haie arbustive d’essences variées endogènes, non allergènes,

non invasives et économes en eau..

Le portail pourra avoir une hauteur différente, en harmonie avec le reste de la clôture.

En limite séparative

En limites séparatives, au-delà d'une marge de recul de 3 m minimum (qui permet un raccordement harmonieux avec la clôture sur

VEP),, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 m. Elles pourront être doublées d'un traitement végétal d'espèces en majorité caduques, buissonnantes et/ou arbustives.

En bordure d'une zone A ou N ou en présence d’un EBC ou d’une protection paysagère, ces clôtures doivent être réalisées à l'aide d'un dispositif à claire-voie, de préférence doublé d'une haie arbustive d'essences variées. les murs pleins sont interdits. Seuls les dispositifs de clôture permettant une libre circulation des espèces

animales (petite faune) et un écoulement naturel de l'eau sont autorisés (grillages, piquets bois disjoints, etc.).

Ces clôtures sont de préférence doublées d’une haie.

Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre une

bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères. Les clôtures doivent être traitées en harmonie

avec la construction principale. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.

Au titre de la "trame bleue" et/ou de la "trame verte", des dispositions particulières sont fixées au document

traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au

patrimoine" du présent règlement. Dans les marges inconstructibles définies, les murs pleins sont interdits.

Seuls les dispositifs de clôture permettant une libre circulation des espèces animales (petite faune) et un

écoulement naturel de l'eau sont autorisés (grillages, piquets bois disjoints, etc.). Les clôtures doivent être

végétalisées en utilisant des espèces de préférence variées, en majorité caduques, buissonnantes et/ou

arbustives.

2.4.3. Affouillements et exhaussements du sol naturel

Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités

de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de

l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les

perspectives urbaines et paysagères.

2.4.4. Aménagement des abords et plantations

Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.

2.4.4.2. Aménagements dans la marge de recul

Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné. Ils doivent

favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur.

Dans les marges de recul supérieures ou égales à 6 m, les plantations doivent comporter des arbustes et des

arbres de moyen ou grand développement en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et nonallergènes.

2.4.4.3. Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter

l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis les parcelles

voisines.

2.4.4.4. Aménagement paysager et plantations

Le projet paysager doit s’appuyer sur :

- les caractéristiques du projet de construction (proportions…) ;

- les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions

avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage.

Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion

des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée. Les

aménagements empêcheront la formation d’eaux stagnantes dont la présence peut constituer des gîtes

larvaires et participer à la prolifération des moustiques.

Les espaces extérieurs doivent être positionnés et conçus pour favoriser les continuités écologiques.

Dans le cas d’une opération de plus de 5 logements, 20% des EPT requis règlementairement sont configurés

pour permettre un usage collectif.

Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres conservés ne doit pas être

compromis de quelque façon que ce soit. Aucune construction ou installation ne peut être réalisée sous le

houppier des arbres maintenus ou plantés. Cette surface est maintenue en pleine terre.

Sont considérés comme :

- arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ;

- arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ;

- arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte.

Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et les

composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions

avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage.

Pour les constructions neuves, les EPT requis réglementairement doivent, à minima, comporter un arbre de

petit développement pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m².

Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative :

- il s’appuie sur les masses végétales existantes ;

- il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences

variées privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes ;

- il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.

Lorsqu'un arbre de moyen ou grand développement d’une essence non invasive est coupé lors du projet, un deux sujets qui auraont  un gabarit équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier.

Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion

des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.

- Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés

Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage. Avant,

pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de

quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection

au sol du houppier. L’enherbement de cette surface doit être maintenu.

- Plantations à réaliser

Les espaces repérés au plan de zonage devant faire l'objet de Plantations à Réaliser (PAR) doivent être plantés

d'arbres ou d'arbustes adaptés au site, au projet et à la nature du sol.

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge

adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès,

les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains.

Dans les PAR situés en bord de cours d’eau et le long des limites séparatives d’un terrain, les plantations en

baliveaux et/ou en cépées sont admises.

Dans tous les cas, les plantations doivent être réalisées avec des essences variées privilégiant les espèces

endogènes, dépolluantes et non-allergènes.

3.2. Accès

3.2.1. Définition de l'accès

L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel

que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent

sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.

3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage

La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des

terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.

Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la

sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé,

et peuvent être mutualisées.

L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules

alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.

Si ces bandes d'accès ou servitudes de passage existantes avant l'approbation du PLU 3.1 ne répondent pas à ces aux conditions ci-dessus, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées.

Il en est de même pour

les constructions en second rang lorsque les bandes d’accès sont interdites.

La constructibilité ou non d'un terrain desservi par une nouvelle bande d'accès ou servitude de passage est portée au plan de zonage.

Les terrains enclavés par les aménagements du tramway peuvent être desservis par bande d'accès ou servitude de passage dans tous les cas.

3.3. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,

d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication

numérique

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en

eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la

pression et à la qualité.

Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à

la réglementation en vigueur.

3.3.2. Eaux pluviales

3.3.2.1. Généralités

Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux

pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des

constructions.

Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent

préférentiellement prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).

A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au

caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.

Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des

rampes d’accès aux parkings souterrains.

Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est

supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales.

Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire

si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.

D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu

récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut

être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en oeuvre doivent être

conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.

Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être

effectués conformément à la réglementation en vigueur.

3.3.2.2. Rabattement d'eau de nappe

Le principe général est le rejet direct vers le milieu naturel (sans transiter par les réseaux publics de collecte).

De façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers

les réseaux publics de collecte peuvent être acceptés selon la réglementation en vigueur.

Les installations pérennes dédiées aux rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de

collecte d'eaux usées ou unitaires sont interdites. Néanmoins, ce type de rejet peut être exceptionnellement

accepté vers les réseaux publics de collecte des eaux pluviales, selon la réglementation en vigueur.

3.3.3. Assainissement

3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif

Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur

lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les

annexes informatives du PLU 3.1.

- Eaux usées domestiques :

Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées :

- le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement

des eaux usées est obligatoire immédiatement.

- le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement

des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.

Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées,

les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en

vigueur.

- Eaux usées non domestiques :

Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit

être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

3.3.3.3. Cas particuliers des eaux de piscines privées

Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux

de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de

désinfection.

Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées

en conséquence.

3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications

D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les

réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.

Pour les opérations de construction de trois logements ou plus, les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communications nécessaires doivent être enterrés jusqu'au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques.

Lorsqu'ils sont posés en façades, ils doivent être intégrés aux lignes de composition de l'architecture.

Les réservations pour les coffrets de l'ensemble des branchements nécessaires peuvent par ailleurs être prévues

dans les façades ou sur les clôtures.

3.3.5. Numérique

D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la

desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.

Toute construction neuve de plus de douze logements et / ou de locaux à destination de bureaux, d’artisanat, de

commerce, d’industrie, de services publics ou d’intérêt collectif, doit réaliser un local technique adapté de 6 m²

minimum.

Ce local doit être implanté sur le terrain d’assiette de la construction.

Ainsi pour toute construction neuve il faut prévoir sur le terrain d’assiette de la construction un local technique de

communication électronique conforme à la réglementation et à l’état de l’art, en matière de dimensionnement et

de localisation, ainsi que les adductions nécessaires jusqu’au domaine public.

3.4. Collecte Gestion des déchets

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs.

Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).

Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage des déchets doit être prévu :

- soit dans l'immeuble, dans un local clos,

- soit sur l'unité foncière, à condition de recevoir un traitement paysager et architectural adéquat.

Tout projet de construction nouvelle ou de réhabilitation, quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion

des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment grand et dimensionné de manière à recevoir et

permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la gestion des déchets de 3 Flux différents : les recyclables, les bio déchets et les Ordures Ménagères Résiduelles.

Les lieux destinés à la gestion des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer le bon fonctionnement des

contenants (bacs ou composteurs) : facile d’accès et facilement manipulable.

Ces lieux de gestion des déchets, doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique au regard des besoins particuliers liés à la collecte (largeur des voies, rayons de giration, neutralisation du stationnement…).

Selon le choix du mode de collecte retenu en concertation avec le service gestionnaire, le dispositif devra comprendre :

- pour une collecte en porte à porte :

- un local de stockage clos et ventilé des bacs et facilement accessible des usagers de la construction ;

- un point de regroupement, en bordure de la voie et complètement ouvert sur le domaine public pourra compléter

le dispositif. Localement, la création d’un local de présentation fermé peut être acceptée (densité de logements

collectés, etc.).

Les locaux de stockage des déchets indépendants des lieux d’habitation doivent recevoir un traitement paysager et architectural adéquat et être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les

constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).